2025年叉车维修外协服务技术要求

一、项目概述

1、与昆纤公司签订夹包车、叉车维修外协服务合同的施工单位必须是具有夹包车、叉车检修相关经验的专业公司，且具有长期服务意向，服务期限2025年1月～2025年12月。

2、公司夹包车、叉车、登高车品牌为大宇、小松、克拉克、林德、吉尼，共计14台。根据夹包车、叉车运行使用情况，施工单位接到公司维修通知后(施工时间提前1～2天通知施工单位)，应按合同要求按时进场维修施工。维修材料必须选用各自品牌的通用备件。

3、 常规2000小时保养保养内容：

3.1.对叉车行走、行车制动、驻车制动、转向、起降、倾斜、夹紧、侧移、照明、警示、喇叭等性能进行检查处理；

3.2.更换液压油及滤芯，检查补充齿轮油，检查补充刹车油；

3.3.检查转向的自由间隙，检查润滑转向节；调整润滑起升链条；检查处理门架故障隐患，清洁润滑导轨及门架轴承；

3.4.检查整车油路及各油缸密封情况；

3.5.检查工作电机、行走电机、转向电机的碳刷、转子；

3.6. 检查蓄电池标准液液位、比重，检查处理酸蚀连接线，表面清洁；

3.7.润滑点加注润滑脂；清洁。

4、重点车辆特殊要求工作内容：

4.1.检查抱夹、起升、倾斜等软管总成，对老化龟裂的油管进行更换；

4.2.更换浸油的起升油缸、倾斜油缸、夹紧油缸的修理包；

4.3.清洁抱夹表面、夹紧油缸、导轨、调压阀；货叉架、门架导轨、前后桥、倾斜油缸座等铲除油污、清洁表面。

5、夹包车、叉车的维修费用按工时费用和维修备件费用分别报价，其中维修备件费用需提前报维修保障部确认。经维修保障部确认后方可用于维修施工并按时批量结算或年度结算。

二、施工要求

1、按厂家标准规范实施夹包车、叉车维修。

2、上述工程量所需的相关人员、器具及施工等均含在本服务范围内。

3、验收标准：夹包车、叉车厂家规范标准 。

三、其他要求

1、质保期一年。

2、由于维修质量问题出现的缺陷，由供货商负责免费整改。

3、满足夹包车、叉车厂家规范标准施工及验收相关规定、要求。

四、2025年夹包车、叉车、登高车机修类年度维保维修外协服主要材料情况表：

| 序号 | 名称 | 件号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回油滤芯 | HYLXB20 | 大宇 |  |
| 2 | 回油滤芯 | HYLXFB15 | 小松 |  |
| 3 | 回油滤芯 | 910780 | 克拉克 |  |
| 4 | 回油滤芯 | 8038036 | 克拉克 |  |
| 5 | 压力滤芯 | 0009831601 | 林德 |  |
| 6 | 吸油滤芯 | 0009830831 | 林德 |  |
| 7 | 吸油滤芯 | 0009831600 | 林德 |  |
| 8 | 压力滤芯 | 0009831616 | 林德 |  |
| 9 | 压力滤芯 | 0009831783 | 林德 |  |
| 10 | 吸油滤芯 | 0009831676 | 林德 |  |
| 11 | 链条剂 | 7326300602 | 林德 |  |
| 12 | 液压油 | H46/18L | 壳牌 |  |
| 13 | 重型油脂 | 7337475140 | 林德 |  |
| 14 | 刹车油 | TCL3000 | TCL |  |
| 15 | 软管总成 | 2811256 | 克拉克 |  |
| 16 | 软管总成 | 2811257 | 克拉克 |  |
| 17 | 软管总成 | 2803652 | 克拉克 |  |
| 18 | 软管总成 | 0441100470 | 林德、克拉克 |  |
| 19 | 软管总成 | 0441100550 | 林德、克拉克 |  |
| 20 | 软管总成 | 3354413238 | 林德 |  |
| 21 | 软管总成 | 0009508668 | 林德 |  |
| 22 | 双软管总成 | 0009509705 | 林德 |  |
| 23 | 双软管总成 | 0009506050 | 林德 |  |
| 24 | 双软管总成 | 0009503885 | 林德 |  |
| 25 | 实心轮胎 | XSQL | 正新 |  |
| 26 | 实心轮胎 | XSHL | 正新 |  |
| 27 | 实心轮胎 | 9815005948 | 正新 |  |
| 28 | 实心轮胎 | 9815005944 | 正新 |  |
| 29 | 前清洁胎 | 755647 | 朝阳 |  |
| 30 | 后清洁胎 | 1802321 | 朝阳 |  |
| 31 | 倾斜油缸总成 | 32.002 | 克拉克 |  |
| 32 | 油缸总成 | 680487 | 卡斯卡特 |  |
| 33 | 滑动支承 | 667906 | 卡斯卡特 |  |
| 34 | 滑动支承 | 667907 | 卡斯卡特 |  |
| 35 | 滑动支承 | 667663 | 卡斯卡特 |  |
| 36 | 倾斜油缸修理包 | 0009608077 | 林德 |  |
| 37 | 起升油缸修理包 | 0009608091 | 林德 |  |
| 38 | 门架轴承 | 2803437 | 克拉克 |  |
| 39 | 门架轴承 | 0009249535 | 林德 |  |
| 40 | 橡胶板 | 667878 | 卡斯卡特 |  |
| 41 | 滚轮 | 5622116 | 克拉克 |  |
| 42 | 滚轮 | 5622117 | 克拉克 |  |
| 43 | 座垫 | 3514338009 | 林德 |  |
| 44 | 后视镜 | 0009941027 | 通用 |  |

五、2025年夹包车、叉车、登高车电气类年度维保维修外协服主要材料情况表：

| 序号 | 名称 | 件号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器踏板 | 3BA-37-71110 | 小松 |  |
| 2 | 行走电机风扇 | 9761419 | 林德 |  |
| 3 | 风扇 | 9761416 | 林德 |  |
| 4 | 灯泡 | 7919564921 | 林德、克拉克 |  |
| 5 | 大灯灯泡 | 60.325 | 克拉克 |  |
| 6 | 刹车灯灯泡 | 12V21W/5W | 林德、克拉克 |  |
| 7 | 急停开关 | ED250 | 林德、克拉克 |  |
| 8 | 刹车开关 | 13.142 | 克拉克 |  |
| 9 | 钥匙开关 | 7915492619 | 林德、克拉克 |  |
| 10 | 瞬动开关 | 2384472 | 克拉克 |  |
| 11 | 档位开关 | 44250 | 克拉克 |  |
| 12 | 操作手柄 | 7919040043 | 林德 |  |
| 13 | 操作手柄 | 7919040042 | 林德 |  |
| 14 | 插头 | 350A | 克拉克 |  |
| 15 | 蓄电池插头 | 9700940 | 林德 |  |
| 16 | 蓄电池插座 | 9700808 | 林德 |  |
| 17 | 碳刷 | 9718189 | 林德 |  |
| 18 | 碳刷 | 16.218 | 克拉克 |  |
| 19 | 碳刷 | 16.513 | 克拉克 |  |
| 20 | 维修组件 | 17.169 | 克拉克 |  |
| 21 | 维修组件 | 17.24 | 克拉克 |  |
| 22 | 林德蓄电池组 | 48V5HPZS700 | 林德（荷贝克） |  |
| 23 | 克拉克蓄电池组 | 48V10HPZB650 | 克拉克（荷贝克） |  |
| 24 | 登高车蓄电池组 | T-105，共4组 | Genie（Trojan） |  |