2025年信息化-网络核心服务-招标技术要求

- 项目概述

DNS、DHCP和IP地址管理为企业网络核心服务。DNS解析作为域名系统的核心基础服务，一旦故障，所有域名业务系统均将无法访问。目前，公司目前采用了微软AD域系统搭建的免费DNS解析服务，仅能进行简单的域名解析，容易遭受黑客攻击，无法有效防护恶意往网站、域名和相关恶意攻击，缺乏必要的安全管理功能，不符合等保2.0及《中华人民共和国网络安全法》要求，存在稳定性、安全性、效率和合规性等问题。此外，目前系统缺少DHCP和IP地址管理等功能，为解决以上问题，本项目计划采购2套智能域名管控与IP地址管理平台，提升DNS、DHCP和IP地址管理等网络核心服务的运行和管理水平，在满足管理制度和法规的基础上，增强这些服务的安全性、可靠性和易用性。

- 采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能域名安全管控与IP地址管理平台 | 2套 | (详见技术指标)提供原厂三年软硬件质保和升级服务。三年云端威胁域名情报库更新服务。 |

注：投标人应认真研究招标技术需求，必要时可赴招标方现场勘查。投标书中应详细列出所有设备、配件、辅材的具体清单。如投标人发现根据项目需求和自己的方案设计可以调整相关设备清单，应在清单中详细列出并做必要说明。

- 技术指标

所投智能域名安全管控平台应完全满足如下技术指标:

| 序号 | 项目 | 技术规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备硬件和系统系统基础功能要求 | 1、平台硬件具备千兆电口不低于4个，光口不低于4个，内存不低于16G，硬盘容量不低于1T，配置交流电双电源。 |
|  |  | 2、系统内置免维护的高性能数据库，开启解析日志（Query log）时的QPS不低于6万，DHCP LPS每秒不低260每秒，可管IP地址不低于60000个。 |
| 2 | DNS解析功能要求 | 1、支持DNS缓存、支持DNS递归、支持DNS权威等功能，具备DNS多级授权管理能力，支持IPv4、IPv6及双栈。 |
|  |  | 2、支持常用SOA记录、NS记录、A记录、AAAA记录、CNAME记录、PTR记录、MX记录、SRV记录、TXT记录、SPF记录、NAPTR等记录配置及解析。同时支持删除A、AAAA记录时相关的MX、SRV、PTR记录联动删除，保持记录维护一致性。 |
|  |  | 3、★为保障DNS安全业务稳定更新，设备厂商需具备情报库自主更新能力，支持域名威胁情报资源实时更新服务，本项目提供云端SAAS威胁域名情报库更新服务不低于3年。（提供产品证明材料与服务承诺函加盖公章） |
|  |  | 4、支持与出口链路设备联动流量调度策略，智能动态调度流量，实现出口流量的负载均衡与使用不同出口线路访问互联网。（提供具备CMA和CNAS认证资质的第三方权威检测机构出具的检验报告，加盖原厂公章） |
|  |  | 5、智能递归查询支持多种智能算法，支持转发服务器健康探测和异常告警。(需提供国家认可的第三方权威机构出具的关于基于多策略的DNS转发方法的自主知识产权证明文件） |
|  |  | 6、★支持对应用服务器的健康检查，提供实时的应用服务器状态监测，通过网络层到应用层多种探测协议，应用到策略内，实现健康检测告警。（提供具备CMA和CNAS认证资质的第三方权威检测机构出具的检验报告，加盖原厂公章） |
|  |  | 7、★具备DDOS 攻击能力防护，即可以监测防御 DDoS 反射攻击、源 IP DDoS 攻击、DNS畸形包DDoS攻击、UDP Flood攻击、TCP Flood 攻击、SYNFlood 攻击、ICMP Flood 攻击的DNS DDoS 攻击，支持根据业务需求自定义限速阈值，并能提供相应的告警和攻击流量统计。（需提供第三方机构出具的有CMA或CAL或CNAS印章的检测报告复印件） |
|  |  | 8、支持管理节点与服务节点分权管理，支持前台抓包检测，支持二级域名注册，支持域名全生命周期管控。支持完善的日志管理，日志包括但不限于如下字段，请求的时间、请求源IP、源端口、请求类型、请求的域名、命中的视图、解析结果。设备本地存储日志时间不低于6个月。 |
| 3 | DHCP/IP地址管理功能要求 | 1、支持DHCP动态地址分配、续租，支持地址池、固定地址、保留地址、僵尸地址。支持标识地址冲突，并支持一键进行冲突地址的管理操作，可一键进行固定、保留地址的转换，方便快速进行IP和MAC的固定化使用。 |
|  |  | 2、支持对DHCP实时和历史租约查看，包括MAC、IP、分配时间等；支持以信息流的形式展示IP生命周期，方便审计回溯网内IP历史状态。 |
|  |  | 3、网络地址支持图形化展示，支持以图形和列表的形式展示网络、IP地址，便于进行直观的网络地址管理。 |
|  |  | 4、★支持全局IPv4、IPv6地址管理以及IPv6地址的全局规划方案设计；支持创建IPv6地址规划方案。 |
|  |  | 5、DHCP日志支持需包含时间、MAC地址、主机名、类型、DHCPrelay网关、网关地址IP、Request源地址、服务器回复IP、租期开始时间、租期结束时间等关键指标格式，并支持syslog发送和手动导出功能。 |
| 4 | 资质与服务要求 | 1、所投产品具备第三方权威机构（公安部、中国信息安全测评中心）的安全测试报告证书。 |
|  |  | 2、★提供原厂不低于3年产品软硬件维保服务,含恶意域名库更新等。 |
|  |  | 3、包含软硬件安装和调试服务，需要提供原厂工程师软硬件安装和调试服务。 |

注：以上技术指标，标★符号的要求为核心指标，均为必备项，除特别要求外，均应需提供产品界面截图加盖原厂公章。未标符号的要求按照指标参数和技术方案情况进行打分。投标人应认真研究招标技术需求，投标书中应详细列出所有设备、配件、辅材的具体清单。如投标人发现根据项目需求和自己的方案设计可以调整相关设备清单，应在清单中详细列出并做必要说明。以上技术要求用户保留申请第三方机构测试的权利（测试所产生的一切费用由投标人承担），若投标人所投产品有虚假应标行为的，投标人及所投产品厂家承担相应费用及法律责任。

- 产品质量及服务要求

- 产品质量要求

（1）投标人投标提供的设备必须是原厂商正宗原装全新产品，随机资料完整。型号、性能及指标符合招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。所供设备应能构成一个完整的运行系统。所有需要的硬件(如接口设备、缆线、软件、控制器、服务器I/O槽等)和软件需配齐。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 售后服务和故障响应

投标人提供详细的售后服务方案，售后服务承诺、售后服务方案、售后服务制度、售后服务标准、售后服务工程师名单和联系方式等。

设备在质保期内发生软、硬件故障，投标人应及时予以响应，免费上门服务。否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。所投所有设备或软件按各产品要求提供相应原厂免费质保服务，质保期从验收合格签字之日开始计算，投标人同时提供不低于五年的免费技术支持服务，包含软硬件故障处理，坏件更换，不计次数的现场服务等。

保修期内，投标人负责产品厂家对其提供的设备、软件进行定期巡检，每年不低于4次，并提供检测报告；如果设备在质保期内发生软、硬件故障，投标人应在30分钟内响应,2小时到达用户现场，并保证7*24小时远程技术支持。投标人须明确硬件设备出现故障时，应免费在6小时内用同等的品牌规格的部件更换到位。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用从投标人质保金扣除。

- 网络安全要求

如有涉及，本项目提供的设备及建设系统应符合相关网络安全等保要求；应支持国密算法；应支持IPv6网络编址技术等。

- 项目进度要求

项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求：

本项目要求施工工期为签订合同后45天内完成。

- 项目验收

项目验收在设备投入运行30天后根据合同约定的条件进行验收。重点是检验合同目标的实用性、稳定性、安全性、准确性是否符合规范与标准，系统功能被使用的情况，业务数据加载的情况。项目验收由项目实施方书面提交验收申请单，由信息技术三部确认后再组织相关部门验收。

项目验收前中标人应准备完整的项目资料，包括但不限于：

中标人负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料；

中标人负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训、培训内容包括且不限定于系统的常用配置功能；

其它该项目涉及的交付文档（用户操作手册、系统管理手册、系统技术手册、软件或硬件清单、业务模块说明、软件源代码、设备使用手册、设备安装报告等）

- 保密协议

实施方对公司的数据文件进行严格保密，不准拷贝和带走，签署保密协议。