安全标识采购技术要求

- 安全标识采购概况

依据国家标准完成安全标识的设计制作，满足昆纤公司对安全标识的统一性和规范性要求。

- 技术标准和规范

1、GB/T31523.1-2015《安全信息识别系统》；

2、GB/T2893.1-2013《图形符号安全色和安全标志》；

三． 技术要求

1．购买的材料名称、型号规格、数量清单

标识规格和数量如下：

| 序号 | 底版材质 | 尺寸（长×宽） | 标识内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪弗板 （PVC泡沫板） | 500mm*400mm | 甲方确定 | 500块 |  |
| 2 | 亚克力板 | 500mm*400mm | 甲方确定 | 100块 |  |
| 3 | 金属板 | 500mm*400mm | 甲方确定 | 50块 |  |
| 4 | 3M带背胶贴纸 | 500mm*400mm | 甲方确定 | 50块 |  |

2．标识材料要求

- 标识材料选用要求：

a、雪弗板，厚度≥3mm，表面使用户外级3M反光膜，按颜色分层雕刻制作。

b、亚克力，厚度≥3mm，UV背喷，圆角

c、金属板，厚度≥1.2mm，蚀刻填漆或表面使用户外级3M反光膜，按颜色分层雕刻制作。

d、3M带背胶贴纸，厚度≥0.4mm，配套使用进口油墨打印工艺。

上述材质制作的标识表面应具有抗老化性能，安装在化学品区域的标识，应具有防化学物质腐性能的。以确保标识牌长期清晰可见。

3、技术服务要求

中标方应按国标要求，设计制作昆纤公司常用的警告、禁令、指令、提示、消防、交通、安全告知等标识图册，图册内容包括但不限于：图形、中英文字、组合方式、尺寸、推荐材质、制作工艺、安装方式等，并对使用场景进行简单说明。

依据图册和甲方提供的数量清单，中标方进行现场勘查、设计制作并安装。安全标识依照单价，分批交货，并按实结算，具体数量和规格视现场需要作调整。

4、标识设计准确性及可靠性要求

标识设计安装完成后，各类标识的需符合国标要求。

四．施工进度要求

1、中标方需在合同签订后5个工作日内完成现场勘察，结合工艺风险、人流物流走向等因素制定《图册》初稿；《图册》经昆纤公司审核确认，内容包含：图形、中英文字、组合方式、尺寸、推荐材质、制作工艺、安装方式等。

2、图册确定后，中标方派专人进行现场踏勘，确定更换标识的种类，标识的制作在15天内完成，30天内安装到位。

五．验收

1、依据GB/T31523.1-2015《安全信息识别系统》和GB/T2893.1-2013《图形符号安全色和安全标志》要求，安装前对标识进行质量验收。现场安装结束后，中标方提供更换台账，甲方核查数量和安装质量。

2、质保期

保质期三年，若标识掉色和变色、脱落等情况发生，乙方免费更换或处理。

六．资料及培训

1、项目需交付本次纸质版和电子版的最终标识汇总表各一份。

2、安全标识图册纸质版2份，电子版矢量文件一份。

七．技术专有权

《图册》版权及标识设计成果归昆纤公司所有，未经许可，中标方不得用于其他项目。

八、保密协议

服务单位须遵守昆纤公司的技术保密协议。

九、其他要求（施工资质、授权等要求）

1、投标人资质要求

主体资格：具有独立法人资格，营业执照包含“设计制作”相关经营范围；近3年承担过至少2项以上标识标牌类项目（提供合同复印件）；

2、投标文件组成

1）商务部分：投标函、报价一览表（分材质类型列单价）；营业执照、资质证书、业绩合同复印件；

2）技术部分：设计方案（含现场勘察计划）；制作工艺说明、质量保证措施；进度计划表、售后服务承诺（含质保期外维护方案）；

3）报价说明：报价为含税全包价（含设计、制作、运输、安装、税费等）和固定单价；结算按实际验收数量计算，如有合同外规格，单价甲乙双方另议。