2025年起重机械现场维保服务技术协议

- 维保内容概况

依据《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，起重机械需要现场维保，其内容为：分别对昆纤10台注册在用起重机械及其它3吨以下的小型电动葫芦安全保护装置和主体设备进行两次年度内专业维护保养，提供每台注册在用行车年度自检报告。

- 技术标准和规范

维保按照《起重机械安全技术监察规范 桥式起重机TSG Q0002-2008》、《起重机械定期检验规则TSG Q7015-2016》进行，有其它国家要求的维保项目按照相关要求完成。

- 技术要求

1．检修内容及要达到的功能要求

1.1工作内容：

1.1.1机械维护保养内容

| 序号 | 部件 | 维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主梁和端梁 | 检查焊缝有无开裂、连接部分螺栓有无松动、裂纹及腐蚀等 |
| 2 | 小车轨道 | 检查连接部分焊区有无裂纹 |
|  |  | 检查轨道有无裂纹、变形、侧面磨损及头部下陷 |
| 3 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹或冷变形 |
|  |  | 吊钩推力轴承的润滑 |
|  |  | 检查危险断面的磨损 |
| 4 | 钢丝绳 | 断丝、变形检查 |
|  |  | 钢丝绳有无锈蚀 |
|  |  | 检查钢绳端部加工部分有无损伤、松动及脱落 |
|  |  | 检查有无跳槽情况 |
|  |  | 检查有无粘附颗粒 |
|  |  | 检查钢丝绳松紧、长度 |
|  |  | 钢丝绳保养 |
| 5 | 滑轮组 | 检查裂纹 |
|  |  | 检查滑轮磨损 |
|  |  | 滑轮组滚动轴承的润滑 |
| 6 | 卷筒 | 检查卷筒绳槽磨损 |
|  |  | 卷筒滚动轴承的润滑 |
|  |  | 检查固定钢丝绳的压绳板有无松动 |
| 7 | 小车 车轮 | 检查车轮踏面磨损 |
|  |  | 检查轮缘磨损与折断、变形 |
|  |  | 检查车轮裂纹 |
|  |  | 车轮滚动轴承的润滑 |
| 8 | 大车 车轮 | 检查车轮踏面磨损 |
|  |  | 检查轮缘磨损与折断、变形 |
|  |  | 检查车轮裂纹 |
|  |  | 车轮滚动轴承的润滑 |
| 9 | 主起升 减速器 | 检查给油情况 |
|  |  | 检查减速器齿轮油油量及油污染 |
|  |  | 检查减速器箱体是否漏油 |
| 10 | 副起升 减速器 | 检查给油情况 |
|  |  | 检查减速器齿轮油油量及油污染 |
|  |  | 检查减速器箱体是否漏油 |
| 11 | 主起升 制动器 | 检查制动片磨损情况 |
|  |  | 检查制动盘磨损 |
|  |  | 检查制动力矩 |
|  |  | 检查制动片与制动轮间隙 |
|  |  | 检查制动弹簧 |
| 12 | 副起升 制动器 | 检查制动盘磨损 |
|  |  | 检查制动力矩 |
|  |  | 检查制动器与制动轮间隙 |
|  |  | 检查制动弹簧 |
| 13 | 大车 电磁 制动器 | 检查电磁铁动作情况 |
|  |  | 检查制动器与制动盘的间隙 |
|  |  | 检查制动盘的磨损 |
|  |  | 检查制动片的磨损 |
| 14 | 小车 电磁 制动器 | 检查电磁铁动作情况 |
|  |  | 检查制动器与制动盘的间隙 |
|  |  | 检查制动盘的磨损 |
|  |  | 检查制动片的磨损 |
| 15 | 电动机 | 检查主起升电机安装底座地脚螺栓有无松动 |
|  |  | 检查副起升电机安装底座地脚螺栓有无松动 |
|  |  | 检查小车电机连接螺栓有无松动 |
|  |  | 检查大车电机连接螺栓有无松动 |
|  |  | 各项运行参数是否符合技术要求 |
| 16 | 油嘴和连接 销轴 | 检查所有注油嘴能否正常注油 |
|  |  | 检查连接销轴止动片有无磨损和损坏 |
| 17 | 电动 葫芦 减速箱 | 检查给油情况 |
|  |  | 检查减速器齿轮油油量及油污染 |
|  |  | 检查减速器箱体是否漏油 |
| 18 | 电动 葫芦 车轮 | 检查车轮踏面磨损 |
|  |  | 检查轮缘磨损与折断、变形 |
|  |  | 检查车轮裂纹 |
|  |  | 车轮滚动轴承的润滑 |

1.1.2电气维护保养内容

| 序号 | 部件 | 维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源控制柜 | 所有元件除灰处理 |
|  |  | 端子排接线检查 |
|  |  | 保护开关、接触器、中间继电器动作检查 |
| 2 | 电器柜 | 所有元件除灰处理 |
|  |  | 端子排接线检查 |
|  |  | 保护开关、接触器动作检查 |
| 3 | 主起升柜 | 所有元件除灰处理 |
|  |  | 端子排接线检查 |
|  |  | 保护开关、接触器、中间继电器动作检查 |
|  |  | 主起变频器的参数检查 |
| 4 | 运行柜 | 所有元件除灰处理 |
|  |  | 端子排接线检查 |
|  |  | 保护开关、接触器、中间继电器动作检查 |
|  |  | 小车变频器参数的检查 |
|  |  | 大车变频器参数的检查 |
| 5 | 起 升柜 | 所有元件除灰处理 |
|  |  | 端子排接线检查 |
|  |  | 保护开关、接触器、中间继电器动作检查 |
|  |  | 副起电器的参数检查 |
| 6 | 制动 电阻柜 | 电阻的除灰处理 |
|  |  | 制动电阻的阻值测量 |
| 7 | 转接 端子箱 | 固定侧转接端子箱接线检查 |
|  |  | 移动侧转接端子箱接线检查 |
| 8 | 电源 开关箱 | 刀闸开关、灭弧罩的检查 |
| 9 | 检查 集电器 | 安全滑触线探刷的磨损检查 |
| 10 |  | 操作手柄的检查 |
|  |  | 主起载荷仪表的检查 |
|  |  | 副起载荷仪表的检查 |
| 11 | 照明及 警示灯 | 桥架照明灯具及警示灯的检查 |
| 12 | 限位 开关 | 主起高度限位器的检查 |
|  |  | 副起高度限位器的检查 |
|  |  | 门限位开关的检查 |
|  |  | 小车行程限位开关的检查 |
|  |  | 大车行程限位开关的检查 |
| 13 | 接近 开关 | 小车接近开关的检查 |
|  |  | 大车接近开关的检查 |
| 14 | 称重传感器 | 主起称重传感器的检查 |
|  |  | 副起称重传感器的检查 |
| 15 | 电动葫芦 断火限位 | 检查断火限位工作是否正常 |
| 16 | 电动葫芦 称重传感器 | 检查称重传感器是否正常 |

2、机具要求：检修用脚手架、安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品、所有的工器具等施工用品，除了在本技术要求内明确说明为昆纤提供的材料，均由施工单位提供。

3、检修设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单

以 《起重机械现场维保服务技术要求》及现场踏勘后的数量为准。

4、招标购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单乙方负责依照国家特种设备管理要求采购检修内容所需材料，使用的装置及相关部件必须是国家职能部门认可原厂出品或是其认证许可的， 以《起重机械现场维保服务技术要求》及现场踏勘后的为准。

5、维保购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单乙方负责对单台起重机械检修维护内容中所需材料费低于人民币贰佰元以下免费提供，使用的相关材料和相关部件必须是国家职能部门认可原厂出品或是其认证许可的。超过贰佰元的维修备件和材料由甲方购买，乙方负责更换。

6、提供用于招标的图纸和资料

按照《起重机械安全技术监察规范 桥式起重机TSG Q0002-2008》提供相关的限制器合格证，出厂资料，其它改造证明资料。

7、技术服务要求

由施工单位根据维保内容提供至项目工程师维保项目的工期进度计划、人员安排计划、技术施工方案及安全方案，完成并提供单台起重机械书面维保报告和年度自检报告，满足云南省特检院的年度检验要求。

8、设备运行稳定性及可靠性要求

维保检修完成后要求达到设备稳定安全运行。

9、维修要求

此检修项目完成后，由施工单位对所改装维保的起重机械负责，在质保期内，如出现质量问题，施工单位应在24小时内及时赶到，并进行无偿处理。

10、备件要求

无备件要求。

11、相关支持的软件要求

无。

- 维保施工安全和进度

1、施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）施工现场隔离、防火、防爆，听从监护人员的指挥。

2、施工安全方案要求

严格执行昆纤安全要求，编制施工安全方案，负责人需具有现场调节阀施工调试经验。

2.1项目施工时施工单位除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤公司管理规定，严格认真做好方案、审批、联络、应急等工作要求。施工单位应指定安全员进行监督。

2.2如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

2.3报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。由施工单位根据昆纤现场的实际情况，严格依照昆纤安全要求，编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。特别是涉及高处作业的项目，需要提供具体的安全防护和人员保护措施，经过昆纤相关人员进行审核后，方可进行施工；

3、项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

项目进度及工期要求：若有相关施工，要求维保的所有项目必须在规定的时间内完成。施工单位在维保前一周到昆纤做好相关的准备工作，以确保项目按时、按质、按量的完成。

- 整改调试及验收

1、整改调试要求

整改安装、维护符合要求，安装调试和维保结束，设备投入运行后无缺陷，达到正常使用情况为合格。

2、工程质量验收标准和要求

按照《起重机械安全技术监察规范 桥式起重机TSG Q0002-2008》及检修项目验收清单进行。

3、质保期

质保期为1年，在质保期内，如出现质量问题，施工单位应在24小时内及时赶到，并进行无偿处理。

- 资料及培训

1、项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式

维保报告和年度自检报告。

2、培训时间、地点、人数要求

无。

- 技术专有权

无

- 保密协议

施工单位须遵守昆纤公司的技术保密协议。