2#打包机主油缸压盖密封更换及液压站橡胶油管改造更换外协服务

招标技术文件

- 概述

打包机是纺丝工艺过程中关键部件，其运行稳定可靠性对丝束稳定生产有直接影响。为保证2#打包机主油缸压盖密封组件更换及液压站橡胶油管更换满足设备使用对本次服务提出要求。本次服务除主油缸压盖密封，油管及密封主材由昆纤公司提供，更换所需的其他材料及辅材等材料等由供应商提供、本次招标包含更换改造人工工时。

- 技术标准和规范

执行下列国家标准，允许采用要求更高的标准。

JBT10205-2000    液压技术条件

GB/T9094-1988    液压缸和气缸安装尺寸和安装型式代号

SAE J518C或ISO6162     液压分体法兰标准

GB/T 3683-2011或SAE J517或DIN EN853   钢丝编织液压软管标准

GB/T 10544-2003或ISO 3862或DIN EN856   钢丝缠绕液压软管标准

GB/T 7939-2008     液压软管总成的试验方法

管道安装满足软（硬）管安装规范

- 技术要求

1．维修内容

| 序号 | 项目名称 | 作业内容 | 优先 | 安全等级 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#打包机主油缸压盖密封组件更换 | - 保护性拆除2#打包机下压头及相关仪表控制开关； - 拆除2#打包机主油缸压盖密封1套； - 安装2#打包机主油缸压盖密封1套； - 安装2#打包机下压头及相关仪表控制开关； - 调试2#打包机满足生产需求。 - 现场卫生清理，做到工完料尽场地清。 - 主油缸压盖密封由甲方提供，其他材料及辅材乙供； - 现场踏勘制定安全施工方案。 | 高 | A | 隔离锁定、高处作业许可证，限制空间作业许可证 |
| 2 | 2#打包机液压站橡胶油管更换改造 | - 现场踏勘，确定更换每根油管压力等级、连接形式及接头规格等性能参数，准备工具； - 拆卸油管共计约60根，包含管径DN08-DN25，长度400mm-3000mm，SAE法兰连接和螺纹连接不同方式； - 安装油管共计约60根，包含管径DN08-DN25，长度400mm-3000mm，SAE法兰连接和螺纹连接不同方式； - 各软管安装时弯曲半径应大于推荐的最小值。各管道连接处必须用扭矩扳手预紧达到对应连接螺栓扭矩。 - 乙方提供更换液压站油管拆卸及改造施工的人工服务及辅材。 | 高 | B | 隔离锁定、动火作业 |

备注：a. 以上工作内容需进行现场踏勘制定施工计划（方案）；

b. 以上工作内容包含维修过程中必须的拆卸，安装，调试及环境卫生清理等工作；

c. 以上工作内容所有材材均由供方（乙方）负责提供，除主油缸压盖密封材料；

d．乙方编制项目进度计划，避免大修期间白天交叉施工带来的安全隐患，保证关键项目实施节点要求，确保整个大修完成周期要求，本次施工可能需要进行夜间加班施工。

2．维修要求

现场踏勘设计制作本次作业所需的所有工装器具。

2.1油缸压盖密封更换要求：

- 主油缸压盖密封件是防止液压缸外部漏油的关健零件。本次维修更换油缸所有密封元件，密封组件由昆纤公司提供。

- 更换过程中注意密封元件的保护，不能损伤密封件，注意密封圈不可被毛刺或锐角刮损。若缸筒内壁上开有排气孔或通油孔，应检查、去除孔边毛刺。缸筒上与油口孔、排气孔相贯通的部位要用质地较软的材料塞平，再装活塞组件，以免密封件通过这些孔口时划伤和挤破。检查与密封圈接触或摩擦的相应表面，如有伤痕，则必须进行研磨、修正。在液压缸装配过程中，采用洗涤油或清洗剂等，将各部分洗净，再用压缩空气吹干，在缸筒内表面及密封圈上涂一些专用密封圈润滑脂，保护密封圈不受损坏。

- 密封圈的安装方向切勿安装错误，安装时不可产生拧扭挤出现象。

- 装配导向套、缸盖等零件有阻碍时，不能硬性压合或敲打，一定要查明原因，消除故障后再行装配。

- 拧紧缸盖联接螺钉时，要依次对角地施力，且用力要均匀，预紧力2000Nm。全部拧紧后，用扭力板手再重复拧紧一遍，以达到合适的紧固扭力和扭力数值的一致性。

- 油缸压盖密封更换注意相关仪表（2个位移变送器和2个位置开关）的保护，必要时提前保护性拆除。

2.2液压站液压软管油管更换及改造要求

- 现场踏勘对液压站液压软管确定更换每根油管压力等级、连接形式及接头规格等性能参数，由甲方确认后进行备料和施工；

- 管道安装前必须彻底释放系统压力，关闭所有动力元件；

- 管道安装时满足管道安装规范如最小弯曲半径为外径的10倍，接头处需预留6倍外径的直管段；禁止S形弯曲或轴向受力，需预留4%长度余量‌，避免扭曲和拉伸‌，不得存在泄漏，配置相应管夹且位置合理，设备运行时管道震动不得高于现有震动指标与1#打包机液压站震动值相当。

- 所有法兰连接、阀门连接等需螺栓连接部位必须用扭矩扳手按液压管道法兰螺栓连接规定的扭矩进行紧固。

2.3其他要求

- 投标单位须有相关工作类似业绩。

- 项目实施前必须派有专业技术人员现场踏勘明确工作内容，按工作内容要求编制完整的检修内容安全施工方案。使检修达到方案的所要求的标准，检修完成后，要求设备连续运转正常。

- 所有维修常用维修工器具、如扳手、焊条，检测仪器，由供方准备，维修用主要零件材料由昆纤公司提供，注明包工包料的除外。检修用的临时装置由供方提前预制，昆纤提供施工场地和施工用电。脚手架材料可向昆纤借用，并如数归还。报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 为了保证大修时能按时按质按量完成相关工作，实施期间中标单位必须配置足够的专业技术人员及操作人员。

- 生产恢复阶段，承包方必须留有3名以上人员对所承担的维修项目进行返工或消缺。

- 工作进度及安全要求

- 施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

- 本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。

- 在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

- 在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

- 施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。

- 施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

- 做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

- 施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份施工人员。

- 所有进入厂区内的施工人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

- 施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

- 必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

- 昆纤安全要求：见附件一

- 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 注意安全等级，登高作业和危险等级A类作业项目须有相应的方案和措施，办理有关许可证和隔离锁定。才能进行施工。

- 乙方需按公司要求提供所有施工人员的信息，接受安全培训，办理临时工作牌才能参加进厂施工工作。

- 项目进度要求

改造材料于2026年3月25日前到达昆纤公司。计划开始时间为2026年4月，周期为6天。具体施工时间提前一个月通知。

- 验收

改造完成后，设备正常运行72小时无油液泄漏，管道无明显震动现象，阀门便于操作，阀门接触开关可靠，设备达到稳定运行能力，没有发现缺陷为合格。供方对更换改造服务最终质量负全责。

质保期：最终验收之日起1年。

- 资料及培训

  - 项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式

移交本项目改造所有设计图纸，产品合格证，检查试验报告（若有必要），加工零件图，密封元件等零件明细表等所有技术资料，电子版（采用CAXA2000或CAD2010格式，电子版三维模型采用SolidWorks2016格式）一份。纸质版资料装订成册，盖有“竣工资料”信息印章两份。

  - 培训时间、地点、人数要求

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后根据大修培训计划统一安排；

培训地点：行政办公楼一楼；

培训人数：施工单位根据工期和工种进行培训和协调

- 技术专有权

中标方按甲方需求进行设备的设计制造，产生的知识产权归甲方所有。中标方所提供的产品涉及的专有或专利技术，甲方认为知识产权使用费已经包括在投标总价中，甲方不会因为任何理由而单独支付额外的费用。

- 保密协议

投标单位需签订保密协议，保证昆纤公司所提供的所有媒介技术资料不得向第三方泄漏。

附件一：

承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

- 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

- 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

- 佩戴符合国家标准的安全帽；

- 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

- 严禁游动吸烟；

- 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

- 严禁进入与工作无关的区域或房间；

- 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

- 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

- 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

- 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

- 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

- 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：