容器检测服务技术要求

- 检测内容概况

依据昆纤设备检测计划的要求，此次检测服务内容对在用容器运行状态进行综合数据检测，完成检测工作后要对在用容器的安全状况提出相应安全指导和建议，协助完成整改，并出具相关检测报告，以便达到容器设备合格使用的安全监察要求。

二．技术标准和规范

施工按照《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246-2007、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2017、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013等要求进行。

三．技术要求

1．检测内容及要达到的功能要求

要求承包商具备防腐施工及检测服务资质，现场踏勘，了解昆纤现状，并按照要求完成以下工作内容。

1）工作内容：对下表中的设备进行阴极保护检测。针对检测内容，采用合格仪器完成，并提供相应检测数据报告，并依据检测结果，结合国家相关标准给出后续建议和缺陷整改方案。阴极保护检测包含阳极开路电位、阳极闭路电位、管道开路电位、管道保护电位；单支阳极输出电流、组合阳极联合输出电流等参数，确保该设备满足阴极保护装置的要求。

| 容器阴极保护检测清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 规格型号 | 检测内容 |
| 8 | 存储容器 | 1#丙酮储槽 | 43.904L 2440mmdia×91 | 阴极保护检测 |
| 9 | 存储容器 | 2#丙酮储槽 | 43.904L 2440mmdia×91 | 阴极保护检测 |
| 10 | 存储容器 | 3#丙酮储槽 | 43.904L 2440mmdia×91 | 阴极保护检测 |
| 11 | 存储容器 | 4#丙酮储槽 | 43.904L 2440mmdia×91 | 阴极保护检测 |
| 12 | 存储容器 | 5#丙酮储槽 | D2400 L9150 43.2立方 | 阴极保护检测 |
| 13 | 存储容器 | 6#丙酮储槽 | 43.904L 2440mmdia×91 | 阴极保护检测 |

2）机具要求：检修用脚手架、安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品、所有的工器具等施工用品，除了在本技术要求内明确说明为昆纤提供的材料，均由施工单位提供。

2．检修设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单

以 《阴极保护检测服务技术要求》及现场踏勘后为准。

3．招标购买的检测服务清单

乙方负责依照国家规范要求采用检测内容所需工具和材料，使用的检测装置及相关部件必须是国家职能部门认可原厂出品或是其认证许可的。以《阴极保护检测服务技术要求》及现场踏勘后的为准。

各容器检测服务费用按独立单价进行报价，含现场脚手架费用。

4．招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单

乙方对检测后须整改的工作内容也需在上述报价表中进行报价。

5．提供用于招标的图纸和资料

按照相关技术规范完成检测报告，图纸和其它证明资料。

6．技术服务要求

由施工单位现场踏勘，根据检测内容提供至项目工程师检测项目的工期进度计划、人员安排计划、对需新增设的阳极工作需出具技术施工方案及安全方案。

7．设备运行稳定性及可靠性要求

检测完成后要求提供达到设备稳定安全运行的相关数据与建议和措施。

8．检测要求

此检测项目完成后，由施工单位对所检测设备运行参数准确性负责。

9．备件要求

无备件要求

10. 相关支持的软件要求

无

四．施工安全和进度

1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

施工现场隔离、防火、防爆，听从监护人员的指挥。

2. 施工安全方案要求

严格执行昆纤安全要求，编制施工安全方案，负责人需具有现场阴极保护施工和检测经验。

1）	项目施工时施工单位除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤公司管理规定，严格认真做好方案、审批、联络、应急等工作，执行《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

2）	如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次100元的扣款，第二次将受到每人次300元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

3．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

项目进度及工期要求：定在2025年12月，要求检测和施工的所有项目必须在规定的时间内完成。施工单位在检测施工前一周到昆纤做好相关的准备工作，以确保项目按时、按质、按量的完成。

五．调试及验收

1．安装调试要求

新增设牺牲阳极安装、维护符合要求，安装调试和再次检测达到正常使用情况为合格。

2．工程质量验收标准和要求

按照《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246-2007、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2017、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013等要求进行。

3．质保期

无。

六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式

无

2．培训时间、地点、人数要求

无

七．技术专有权

无

八．保密协议

施工单位须遵守昆纤公司的技术保密协议。