2026年大修计量泵轴上油辊轴等纺丝机专用零配件

招标技术文件

- 设备概述

纺丝机是丝束生产过程中的关键设备，其性能直接影响到丝束产品的质量。其中纺丝机三轴部件是纺丝机工艺过程中的关键部件，其运行稳定可靠性的高低直接影响丝束产品生产的稳定。根据大修计划安排，需对1#2#3#纺丝机上油辊轴系轴间连接传动套更换，对4#纺丝机上油辊轴进行更换，更换3#4#纺丝机计量泵轴系。为保证本次大修顺利完成特编制本次采购招标技术文件，供方需按昆纤公司的要求完成所承接的零件设计制造工作。

- 位号、名称、型号规格、数量及说明

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌、生产商 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 轴（西端） 按图加工（计量泵轴头端） | 非标制造 | 4件 |  | 提供确认图 |
| 2 |  | 轴（中段） 按图加工（计量泵轴中轴） | 非标制造 | 32件 |  | 提供确认图 |
| 3 |  | 轴（东段） 按图加工（计量泵轴尾端） | 非标制造 | 4件 |  | 提供确认图 |
| 4 |  | 传动齿轮 16DP 42齿 内孔直径D44.45H7 | 非标制造 | 580件 |  | 提供确认图 |
| 5 |  | 上油辊头轴19.05X1635 | 非标制造 | 3件 |  | 提供确认图 |
| 6 |  | 上油辊尾轴19.05X1500 | 非标制造 | 3件 |  | 提供确认图 |
| 7 |  | 上油辊中轴19.05X1362 | 非标制造 | 46件 |  | 提供确认图 |
| 8 |  | 上油辊轴承座（含压板） | 非标制造 | 40套 |  | 提供确认图，配外径D19.05上油辊轴系 |
| 9 |  | 上油辊轴承座（含压板） | 非标制造 | 40套 |  | 提供确认图，配外径D24上油辊轴系 |
| 10 |  | 锁紧圈 | 非标制造 | 50件 |  | 提供确认图，配外径D19.05上油辊轴系 |
| 11 |  | 垫片 | 非标制造 | 100件 |  | 提供确认图，配外径D19.05上油辊轴系 |
| 12 |  | 上油辊甩油环 | 非标制造 | 150件 |  | 提供确认图，配外径D19.05上油辊轴系 |
| 13 |  | 上压头导向轮 | 非标制造 | 4套 |  | 提供确认图 |
| 14 |  | 上压头道轨 | 非标制造 | 2套 |  | 提供确认图 |
| 15 |  | 上油辊传动套（含标准件） | 非标制造 | 145套 |  | 提供确认图，按直径D24上油辊轴配套制造 |
| 16 |  | 调节阀 | 非标制造 | 4套 |  | 现场踏勘设计制造 |
| 17 |  | 轴瓦 | 非标制造 | 1件 |  | 拆卸后根据轴径制造 |
| 18 |  | 搅拌轴联轴器弹性体 | 非标制造 | 8件 |  | 提供确认图 |

- 技术标准和规范

无

- 技术参数

无

- 技术要求

  - 昆纤提供用于招标的图纸和资料

提供在用零件参考图纸1份。

  - 设备配置要求

配置零部件内部连接所有标准件、通用件。

  - 安装、连接方式、外观要求

计量泵轴及齿轮满足二期3#4#纺丝机安装使用要求。上油辊零件满足纺丝机上油辊轴系的安装要求。第16项调节阀需现场踏勘，满足安装连接要求，满足生产使用要求设计制造。

  - 设备附带的零配件质量及数量要求

无

  - 设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求

按双方确认后图纸要求加工制作，零件表中第8、9项上油辊轴承座（含压板）采用德国igus（易格斯）A180 食品级工程轴承塑料制作，其余零件所购国产材料必须符合国家标准，具有材料合格证。

  - 制造周期要求

2026年3月15日前到货。

  - 设备运行稳定性及可靠性要求

运行需稳定可靠，72小时连续运转无故障

  - 维修服务要求

质保期内提供“包退、包换、保修”三包服务，质保期间若发现质量问题需无偿承担维修、修改及更换的义务，若系质量原因而无法使用，需无偿承担全部更换的义务。

  - 技术服务要求

按签字确认的图纸制作加工。

  - 备件要求

无

  - 相支持的软件要求

无

- 项目进度要求

  - 项目对设备制造、监制、验收交货期的要求

非标制造计量泵轴等轴类零件提供有关材质检验报告、特殊部位进行探伤（超声波或磁粉）情况报告及图片。

  - 承包商确定后、签订合同前，需制定详细的《设备采购计划表》提交项目小组。

无

- 运输和包装

由供货方负责零件的包装和运输，采用木箱进行包装，注意包装的防潮确保设备运输中不受损伤及零件变形。

- 设备监造和性能验收试验

  - 中间验收

无

  - 出厂前检验

无

  - 到场检验

按确认图纸要求检验验收

  - 最终验收

设备运行通过72小时以上验收考核，达到设计运行能力，没有发现制造缺陷为合格。供方对产品最终质量负全责。

  - 质保期

不少于1年半

- 资料及培训

  - 项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式

提供纸质版和电子版（AutoCAD2010）各一份

  - 培训时间、地点、人数要求

无

- 技术专有权

所有涉及的技术专有权归昆纤公司所有

- 保密协议

签订保密协议，没有昆纤公司的书面许可昆纤公司所提供的所有技术资料包含不限于纸质图纸不得提供给第三方。