离子膜液碱技术要求

为规范丝束生产所用离子膜液碱符合工艺和制造要求，参考昆纤公司工艺技术三部发布的《离子膜碱标准规范》，满足公司Q/TC C-PT0305《离子膜碱》的要求，根据中华人民共和国国家标准《高纯氢氧化钠》GB/T 11199-2024，对离子膜液碱技术要求及运输卸货作如下要求：

1.技术要求

1.1外观：无色、稠状液体。

1.2 其他技术要求见下表1，表1中未涉及的，要求不低于中华人民共和国国家标准《高纯氢氧化钠》GB/T 11199-2024中HL-Ⅲ型要求。

表1	离子膜碱技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | % | ≥30.0 | 按GB/T 11199-2024 高纯氢氧化钠 |
| 碳酸钠 | % | ≤0.04 |  |
| 氯化钠 | % | ≤0.005 |  |
| 三氧化二铁 | % | ≤0.0003 |  |
| 氧化钙 | % | ≤0.0003 |  |
| 二氧化硅 | % | ≤0.002 |  |
| 硫酸钠 | % | ≤0.002 |  |

2. 标识、包装、运输和储存

2.1供方应随货物提供货物名称、产品等级、批号、供货商等标识资料。

2.2液碱是以槽车方式运输，槽车需有“腐蚀性化学品”标识。重量以槽车卸货前后过磅称重的差值计算。

2.3供方应随货物提供货物名称、产品等级、批号、供货商等标识资料。

2.4供方应确保每发货批均满足技术要求中的各项规定。供方应将检测报告或质保书提前以邮寄、传真或以电子数据传输方式送达昆纤物资供应部，若不能提前送达，应随供货批次提供检测报告或质保书，以保证原料使用部门在使用前得到相应的品质依据。

2.5供方在生产工艺、设备发生重大变更时，应提前三十天以书面形式通知昆纤公司采购供应部门，说明对产品质量的影响，并提供型式检验报告。

3.不合格品的处置

当企业质量管理部门或委托外部质量检验部门判定该原料不满足本规范要求时，执行《不符合控制管理制度》。

4.液碱运输要求

4.1昆纤采购供应部委托承包商对液碱进行运输，并对其实施监督管理。

4.2液碱运输必须符合国家有关法规要求，承运商的车辆有危险化学物品准运证；运输需有资质，押运人员经培训合格有上岗证。供货方须自行办理危化品运输路线通行证。

4.3液碱运输车辆必须保持车况完好，运输车辆必须检审合格并在有效期内。槽罐固定牢靠，法兰、阀门无泄漏，呼吸阀、静电接地带、防火罩、灭火器等防火安全装置和器材可靠。车辆的“危险品”标志牌和“危险品”灯具标志齐全。运输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢，破损，品名标签、标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体不得装运。

4.4液碱运输车辆不得混装其他物品，不得载人，互相接触容易引起燃烧爆炸的物品，不得装载在同一车厢。

4.5液碱在运输过程中，一旦发生泄漏，承包商应采取必要的安全措施，并迅速与当地消防机关联系，获取支援。

4.6承包商液碱运输人员必须参加，由昆纤采购供应部组织的（每年一次）危险品运输单位/人进入昆纤公司的安全培训。

4.7液碱运输车辆进入厂前，要进行液碱运输车辆自查，填写“危化车入厂车辆状况检查表”，门卫检查其携带的两证一表。如果证件不齐，不予放行。

5.液碱卸装要求

5.1运输车驾驶员卸碱操作前要穿戴好防护用品：防酸、碱面罩；乳胶手套；防护围裙。

5.2随车有“危化车入厂车辆状况检查表”。

5.3昆纤运行人员要填写“昆纤危化品到货安全交接检查记录表”。

5.4驾驶员在昆纤运行人员的监护下进行接口连接，司机确认已将碱槽车排空阀打开。

5.5脱开碱槽车与液碱接口连接管道，用清水冲洗连接管道，并使冲洗水排入“连接管道水槽”内。

6.液碱供货要求

5.1合同服务有效期：2026全年。

5.2交货地点：云南省昆明市盘龙区穿金路725号昆明醋酸纤维有限公司。

5.3交付方式：供货方负责运输并承担全部运输风险。

5.4交货期：接到采购人书面/电话通知起5日内完成交货。

7.其他

7.1本项目无预付款，采购单位收到货品并经验收合格后30日内进行付款（付款时乙方需开具相应金额的货款发票）。

7.2本公司预计年采购量约210实物吨（折百吨为：65.10吨‹按31%折算›），实际采购量以采购方书面订单为准，供货方不得以采购量未达预期为由主张任何权利。