2026-2028年度全厂夹包车、叉车维修保养外协服务技术要求

一.工程概况

1、2026-2028年期间，对全厂使用的品牌为：大宇、小松、克拉克、林德、吉尼的夹包车、叉车、登高车，共计16台。根据夹包车、叉车、登高车运行使用情况，进行专业定期检查维护保养，接到甲方的维修通知后，按需求进行故障处理，更换配件、电池组等，并根据维修内容，提供年度检查、维修报告。

2、夹包车、叉车、登高车的维修费用按工时费用和维修备件费用分别报价，其中维修备件费用需提前报维修保障部确认。经维修保障部确认后方可用于维修施工并按时批量结算或年度结算。

3、叉车、夹包车设备属于特种车辆，应由持有专业资质的维保公司及人员进行维护、保养、调试。

4、本协议签订一主一辅两家服务商，服务商根据评分高低，由高至低按年度计划预算金额的不低于60%和不超过40%执行。

二.技术标准和规范

《电气工程施工及验收规范》

《特种车辆管理规范》

三.技术要求

1．改造内容及要达到的功能要求（如涉及控制系统改造、设备材料等采购，参照相关招标技术文件要求）

| 序号 | 项目/服务工程名称 | 工程量 | 施工范围及改造内容 | 交验后达到的功能要求 | 材料甲供、乙供 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂夹包车电气维修保养外协服务 | 1 | 2026年度至2028年度 | 完成定期全车维护保养，更换配件等 | 乙供 | 年度框架协议 |

2.主要设备清单及服务内容

| 序号 | 服务区域 | 数量 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品库夹包车 | 5台 | 全车维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 2 | 纺丝打包夹包车 | 3台 | 全车维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 3 | 原料库夹包车 | 1台 | 全车维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 4 | 仓库叉车 | 1台 | 电气维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 5 | 机修叉车 | 2台 | 电气维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 6 | 电仪叉车 | 2台 | 电气维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |
| 7 | 登高升降车 | 2台 | 电气维护保养，按需求进行故障情况进行故障处理，更换配件、电池组等 |

3．维护保养内容

1）服务车辆不局限于上述区域内容；

2）清洁保养，清除积尘，确保各车辆功能正常；

3）定期检查车辆机械、液压、电气部件，测试，做出更换建议；

4）及时响应处理出现的故障，更换损坏的元件；

5）对日常使用提供技术支持；

6）提供详细的维修、保养清单。

7）提供年度夹包车、叉车、登高车的检查、维修报告。

4.人员要求

1）具备叉车特种设备维修相关资质或授权；

2）熟悉叉车、夹包车维修、保养全流程；

3）具备相应的机械、液压、电气知识及工作经验；

4）服从昆纤公司现场指挥；

5.消耗配件明细，主要但不限于下列清单内容：

| 序号 | 名称 | 型号 | 原厂品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器踏板 | 3BA-37-71110 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 2 | 行走电机风扇 | 0009761419 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 3 | 风扇 | 0009761416 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 4 | 灯泡 | 7919564921 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 5 | 大灯灯泡 | 60.325 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 6 | 刹车灯灯泡 | 12V21W/5W | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 7 | 急停开关 | ED250 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 8 | 刹车开关 | 13.142 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 9 | 钥匙开关 | 7915492619 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 10 | 瞬动开关 | 2384472 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 11 | 档位开关 | 44250 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 12 | 操作手柄 | 7919040043 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 13 | 操作手柄 | 7919040042 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 14 | 插头 | 350A | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 15 | 蓄电池插头 | 0009700940 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 16 | 蓄电池插座 | 0009700808 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 17 | 碳刷 | 0009718189 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 18 | 碳刷 | 16.218 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 19 | 碳刷 | 16.513 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 20 | 维修组件 | 17.169 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 21 | 维修组件 | 17.24 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 22 | 林德蓄电池组 | 48V5HPZS700 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 23 | 克拉克蓄电池组 | 48V10HPZB650 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 24 | 登高车蓄电池组 | T-105，共4组 | Genie | 匹配叉车型号 |
| 25 | 回油滤芯 | HYLXB20 | 大宇 | 匹配叉车型号 |
| 26 | 回油滤芯 | HYLXFB15 | 小松 | 匹配叉车型号 |
| 27 | 回油滤芯 | 910780 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 28 | 回油滤芯 | 8038036 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 29 | 压力滤芯 | 0009831601 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 30 | 吸油滤芯 | 0009830831 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 31 | 吸油滤芯 | 0009831600 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 32 | 压力滤芯 | 0009831616 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 33 | 压力滤芯 | 0009831783 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 34 | 吸油滤芯 | 0009831676 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 35 | 链条剂 | 7326300602 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 36 | 液压油 | H46/18L | 壳牌 | 匹配叉车型号 |
| 37 | 重型油脂 | 7337475140 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 38 | 刹车油 | TCL3000 | TCL | 匹配叉车型号 |
| 39 | 软管总成 | 2811256 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 40 | 软管总成 | 2811257 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 41 | 软管总成 | 2803652 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 42 | 软管总成 | 0441100470 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 43 | 软管总成 | 0441100550 | 林德、克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 44 | 软管总成 | 3354413238 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 45 | 软管总成 | 0009508668 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 46 | 双软管总成 | 0009509705 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 47 | 双软管总成 | 0009506050 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 48 | 双软管总成 | 0009503885 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 49 | 实心轮胎 | XSQL | 正新 | 匹配叉车型号 |
| 50 | 实心轮胎 | XSHL | 正新 | 匹配叉车型号 |
| 51 | 实心轮胎 | 9815005948 | 正新 | 匹配叉车型号 |
| 52 | 实心轮胎 | 9815005944 | 正新 | 匹配叉车型号 |
| 53 | 前清洁胎 | 755647 | 朝阳 | 匹配叉车型号 |
| 54 | 后清洁胎 | 1802321 | 朝阳 | 匹配叉车型号 |
| 55 | 倾斜油缸总成 | 32.002 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 56 | 油缸总成 | 680487 | 卡斯卡特 | 匹配叉车型号 |
| 57 | 滑动支承 | 667906 | 卡斯卡特 | 匹配叉车型号 |
| 58 | 滑动支承 | 667907 | 卡斯卡特 | 匹配叉车型号 |
| 59 | 滑动支承 | 667663 | 卡斯卡特 | 匹配叉车型号 |
| 60 | 倾斜油缸修理包 | 0009608077 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 61 | 起升油缸修理包 | 0009608091 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 62 | 门架轴承 | 2803437 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 63 | 门架轴承 | 0009249535 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 64 | 橡胶板 | 667878 | 卡斯卡特 | 匹配叉车型号 |
| 65 | 滚轮 | 5622116 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 66 | 滚轮 | 5622117 | 克拉克 | 匹配叉车型号 |
| 67 | 座垫 | 3514338009 | 林德 | 匹配叉车型号 |
| 68 | 后视镜 | 0009941027 | 通用 | 匹配叉车型号 |

- 夹包车、叉车、登高车维保标准工时明细，主要但不限于下列清单内容：

| - 序号 | - 分类 | - 工作内容 | - 工作权重 | - 标准工时（小时） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 年度保养 | - 按要求进行3000小时保养 | - 20% | - 4 | - 夹包车 |
| 2 | - 年度保养 | - 按要求进行3000小时保养 | - 20% | - 3.5 | - 叉车 |
| 3 | - 年度保养 | - 按要求进行3000小时保养 | - 20% | - 3 | - 登高车 |
| 4 | - 动力系统 | - 驱动电机更换碳刷 | - 10% | - 1.5 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 驱动电机更换轴承 |  | - 3.5 |  |
|  |  | - 驱动电机维修型圈绕组 |  | - 15 |  |
|  |  | - 驱动电机维修处理转子整流子 |  | - 7 |  |
|  |  | - 轮边加速器维修 |  | - 10 |  |
| 5 | - 车架车身 | - 更换电池舱盖气弹簧 |  | - 1 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 更换后视镜 | - 10% | - 0.5 |  |
|  |  | - 更换维修灯支架 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换坐垫 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换安全带 | - 5% | - 1 |  |
|  |  | - 整车做漆 |  | - 6.5 |  |
| 6 | - 转向系统及车轮 | - 更换转向阀 |  | - 5.5 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 更换转向轮 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换转向柱滑动触头 |  | - 3 |  |
|  |  | - 更换维修喇叭按钮 | - 10% | - 1 |  |
|  |  | - 更换转向油缸修理包 | - 10% | - 6 |  |
|  |  | - 更换后轮轴承（单边） |  | - 4.5 |  |
|  |  | - 更换后轮 | - 5% | - 3 |  |
|  |  | - 更换前轮 | - 5% | - 3 |  |
| 7 | - 控制系统 | - 更换操作手柄 |  | - 1 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 更换手制动总成 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换手制动拉索 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换前进后退开关 | - 10% | - 2 |  |
|  |  | - 更换刹车总泵 |  | - 2.5 |  |
|  |  | - 更换刹车片 | - 10% | - 2.5 |  |
|  |  | - 更换行走电位计、齿轮 |  | - 1.5 |  |
| 8 | - 电气系统 | - 更换钥匙开关 | - 5% | - 1 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 更换仪表 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换蓄电池 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换蓄电池插头总成 | - 10% | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换蓄电池插座总成 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换急停开关 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换喇叭 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换灯泡 | - 10% | - 0.5 |  |
|  |  | - 更换灯总成 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换接触器 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换接触器维修组件 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换风扇 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换控制器 |  | - 2.5 |  |
|  |  | - 更换功率模块 |  | - 2.5 |  |
| 9 | - 液压系统 | - 更换操作阀 |  | - 4.5 | - 夹包车、叉车、登高车 |
|  |  | - 更换维修工作电机 |  | - 6.5 |  |
|  |  | - 更换倾斜油缸修理包 | - 10% | - 4 |  |
|  |  | - 更换起升油缸修理包 | - 10% | - 4 |  |
|  |  | - 更换中间油缸修理包 | - 10% | - 3.5 |  |
|  |  | - 更换一级难度软管总成 | - 10% | - 1 |  |
|  |  | - 更换二级难度软管总成 |  | - 2 |  |
|  |  | - 更换三级难度软管总成 |  | - 4 |  |
|  |  | - 更换四级难度软管总成 |  | - 6 |  |
| 10 | - 门架及属具 | - 更换起升链条 |  | - 4 | - 夹包车、叉车 |
|  |  | - 更换链条滚轮 |  | - 3 |  |
|  |  | - 更换软管滚轮 |  | - 1.5 |  |
|  |  | - 更换货叉 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换货叉销 |  | - 1 |  |
|  |  | - 更换门架轴承 |  | - 6.5 |  |
|  |  | - 更换抱夹油缸总成 |  | - 2 |  |
|  |  | - 更换橡胶板 |  | - 5 |  |
|  |  | - 更换硫化橡胶板 |  | - 3 |  |
|  |  | - 更换滑动支承 |  | - 4 |  |

7.技术支持

维保方有责任向昆纤及时提供同类型叉车、夹包车的维保信息或建议, 及时完成定期维护内容，为昆纤叉车、夹包车日常使用和维护供技术支持。

四．施工安全和进度

1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、联锁保护等安全要求）

施工现场隔离、防火、防爆，听从监护人员的指挥。

2．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

2026-2028年度维护保养，年内叉车出现异常故障或报警免费上门检查。

五．调试及验收

1. 维护后叉车、夹包车功能正常。

2．所有维护保养工作符合特种设备管理规程。

六．资料及培训

1．形成维护报告及年度检测报告

2.无