丙酮采购技术标准

本标准适用于昆明醋酸纤维有限公司，为规范丝束生产所用的原料丙酮符合工艺和制造要求，本规范规定了醋酸纤维丝束生产工艺对原料丙酮的检验指标，以及标识、包装、运输和储存要求。

1技术要求

1.1外观：无色透明液体。

1.2技术要求、检测方法。

表1	丙酮技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮含量 | % | ≥99.5 | 按GB/T 6026 工业用丙酮要求执行。 |
| 2 | 水分 | % | ≤0.50 |  |
| 3 | 异丙叉丙酮（MEO） | mg/kg | ≤1 |  |
| 4 | 异丙基苯（IPB） | mg/kg | ≤5 |  |
| 5 | 双丙酮醇（DAA） | mg/kg | ≤28 |  |
| 6 | 苯（BEN） | mg/kg | ≤5 |  |
| 7 | 甲苯（TOL） | mg/kg | ≤5 |  |
| 8 | 丁二酮（DA） | mg/kg | ≤6 |  |
| 9 | 甲醇（Methanol） | mg/kg | ≤500 |  |
| 10 | 高锰酸钾还原时间 | hr. | ≥2 |  |
| 11 | 色度（铂-钴）号 | / | ≤5 |  |
| 12 | 酸度（以乙酸计） | mg/kg | ≤20 |  |
| 13 | 相对密度（20℃） | g/cm3 | 0.7904-0.7924 |  |
| 14 | 沸程（0℃，101.3kPa）温度范围（包括56.1℃） | ℃ | ≤0.7 |  |
| 15 | 蒸发残渣 | % | ≤0.002 |  |

标识、包装、运输和储存

- 每批货物应注明货物名称、企业名称、货物批号、货物数量、生产日期及附有规定的易燃物品标识等，并提供出厂检验报告或质保书。出厂检验报告或质保书必须在货到之前或随货到达需方，以保证原料使用部门在使用前得到相应的品质依据。

- 包装丙酮应采用干燥、清洁、强度可靠的容器盛装。

- 丙酮运输及装卸按最新《危险化学品安全管理条例》执行，应防止猛烈撞击，避免日晒、雨淋。

- 桶装丙酮应储存在干燥、通风、温度保持在30℃以下的防火、防爆的仓库内，使用槽车装运的丙酮应全部储存在化学品罐区储槽或地下储槽内。

- 供货方在生产工艺、设备发生重大变更时，应提前三十天以书面形式通知昆纤公司采购供应部门，说明对产品质量的影响，并提供型式检验报告。