2026年浆液泵维修外协服务技术要求

- 工程/服务发包概述

制浆浆液泵故障下线后，需对泵零部件进行更换。此次请购的外协服务为2026年整年度的浆液泵维修服务，采购申请单填写的预算金额为年度内4台次的维修预算费用，最终以2026年内实际维修台数×单台报价金额作为结算费用。投标方以单台维修费用的形式进行报价。根据浆液泵的运行情况，有泵下线时，对泵进行维修。

- 技术标准&规范

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| / | 《浆液泵检修规程》 |

- 工程/服务范围、内容和工程量

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单台作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制浆浆液泵（M泵、A泵、C泵、S泵、2B釜泵） | 5″ | 4 | 1.耐磨钢套安装共2件； 2.主动直齿轮轴和从动直齿轮轴的安装各1件； 3.滑动轴承套4件、耐磨板2件、轴承支架2件安装 |

  - 泵下线后由中标单位运至厂房进行维修安装，安装完成后运回我公司指定位置；

  - 维修安装所需的备件，包括耐磨钢套、主动直齿轮轴、从动直齿轮轴、滑动轴承、耐磨板、轴承支架由我方提供，报价不包括备件费用；

- 工程/服务施工技术要求

  - 泵维修安装前需对内部进行全面的清理；

  - 对各零部件进行检查、测量，确定哪些零件需要更换；

  - 对需更换的零部件应进行测量，检查能否与泵体装配，对不合乎装配条件的零件，应根据要求进行配合加工。

  - 齿轮轴与轴瓦的配合尺寸为φ84.81H8/f7；齿轮外圆与耐磨钢套的间隙为0.1mm—0.2mm；齿轮端面与耐磨板的间隙为0.1mm—0.2mm；齿轮轴肩与轴瓦端面的间隙为0.05mm—0.12mm。

  - 组装时应向泵内及轴瓦上加入矿物油，同时用手“盘动”进行检查，做到泵能够被手自由地转动。

  - 泵组装完成后应进行盘动检查，上线后运行应良好，不得出现碰撞磨合声音。

  - 依据烤漆工艺流程对泵体外表面进行烤漆处理，浆液泵外表面进行Sa2.5级喷砂除锈；底漆要求选用环氧富锌底漆涂刷2遍，面漆为丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆涂刷2遍，面漆颜色为海灰色；面漆涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，每道涂层厚度要求在30μm至50μm；干膜总厚度≥200μm；油漆品牌应选择Juton（佐敦）、国际、PPG。

- 工程/服务过程质量控制要求

零部件的尺寸和公差符合浆液泵检修规程的要求。

- 工期/进度

每台次须在20个工作日内完成并交付。

- . 调试/验收/培训

  - 装配完成后用手盘动检查，不得出现卡涩、异响等情况。

  - 返厂后对外观进行检查，要求面漆涂刷均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷。

  - 上线使用不得出现磨合碰撞声，不得出现泄漏情况。

  - 上线后泵的输出流量和输出压力应满足工艺要求。

- . 质保

质保期为验收合格后12个月。

- . 承包商资质和其他要求

  - 投标方以单台维修费用的形式进行报价。

  - 单台维修费用报价不得严重偏离历史上该泵的维修费用。

  - 泵完成维修安装验收合格后，在当月可进行一次费用结算。

- . 附件

  - 安全告知及承诺书

  - 浆液泵检修规程

编号：Q4-SQ-063

安全告知及承诺书

- 安全告知

昆纤公司热忱欢迎您参与公司的施工建设、技改和服务工作。

昆纤公司由于工艺的特殊性，在生产过程中使用了丙酮等危险化学品作为主要原料之一，是昆明市消防重点单位，存在火灾、爆炸的风险。

公司奉行以人为本、安全第一的方针，全面执行ISO质量管理体系，ISO环境管理体系和OHSAS职业健康安全体系。公司对承包商安全高度重视，把承包商的安全管理纳入公司长期的管理方针。公司坚信通过积极主动地参与对承包商的管理，可实现承包商和公司的双赢。

公司建厂以来，狠抓基础、精心管理、全员参与，创造和保持了良好的安全纪录。让我们共同努力，为建设一个安全和谐、繁荣发展的醋纤企业而继续努力，做出贡献。

请各位来宾务必理解以下安全要求并严格执行：

  - 让我们一起来重温安全的五个理由：我要对自己负责；我要对我的同事负责；我要对我的家庭负责；我要对工厂负责；我要对行业负责。

  - 全厂范围禁止非授权的烟火。除特别指定的地点（吸烟室、办公室），禁止吸烟。在丝束生产区域施工的人员，不要将打火机等移动火源带到丝束区域内，该区域的吸烟室配置有点烟设施。

  - 看懂你所在区域的紧急撤离图，在接到疏散指令时，所有人员需迅速到疏散地点集中。

  - 应急电话：533医院门诊电话：65626675；13708879527。

云南省急救中心电话： 120。

内部火警电话：“119”“2121”（用厂内分机拨打）。

  - 公用工程区域存在的主要职业危害：盐酸、氢氧化钠、蒸汽、压缩气体、转动机械、电；丝束生产区域存在的主要职业危害：丙酮、醋片粉尘、双氧水、硫酸、硝酸、蒸汽、压缩气体、转动机械、电、氢氧化钠。

  - 承包商必须向其员工提供在公司现场作业的必需的劳保用品。

  - 禁止非授权人员进入制备一楼二楼、喷丝帽清洗间和丙酮回收区。进入丝束区域，请关闭手机，不能在区域内接打手机。可使用区域内的呼叫系统和配置的对讲机。

  - 在任何高度2米或2米以上的无防护栏的工作平面工作，应使用防跌落器材，如安全绳、安全网，避免多层交叉作业，不能避免时须用安全网隔离。

  - 没有昆纤公司人员陪同不能单独进入生产现场，没有通知区域运行人员禁止对系统进行任何调试、校验及其他工作。

  - 在丙酮管道上进行作业前，先加设盲板，确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管作业时，必须获得工艺人员的认可，并有公司人员监护。

  - 涉及焊接、切割、打磨、使用会产生火焰、电弧、高热或火花的设备等工作，须办理《热工作许可证》。

  - 进入容器、塔、釜、槽、罐、炉膛、地坑或挖掘深度超过1.5米的区域，须办理《进入限制空间许可证》。进入空调时，必须有一人在外监护。

  - 由地面垂直向下开挖、打桩、插管，深度超过20cm以上，另外任何使用机械式开挖的情况，不论深浅均视为动土。须办理《动土许可证》。

  - 电气设备或线路上的工作要办理工作票，当电气回路打开修理时，应将电源断开、锁定、挂牌，直到检修完成方能拆除，并填写《锁定隔离挂牌记录》。

  - 承包商不能私自接临时电源，电源箱上须安装漏电保护装置，使用完好的双绝缘橡套电缆。

  - 严禁将220伏的电源作为照明行灯电源。严禁随意将220伏以上的电源引入金属容器内，检修必须使用时，电路上必须安装可靠的漏电保护器，容器入口处应有电工进行监护。

  - 避免垂直交叉作业，不能避免时须用安全网隔离等措施实现可靠分隔。

  - 梯子使用前要检查，要有防滑垫；梯子高度必须超过要到达的工作面；注意支设在平整地面，斜度控制在60－70度，有人护梯；脚手架梯子下面要警示出警戒区，防止物体坠落打击。电气维修不准使用金属导电梯子。

  - 汽油、煤油和等其他易燃易爆的化学品均在受控之列，需向安全管理部申报并按指定地点存放。

  - 您需携带照片、身份证；在接受安全告知并承诺遵守后，方可为您办理临时上岗证或领取出入证。承包商进入工厂请佩戴上岗证或出入证，接受必要的询问和检查。

  - 厂区车辆限速15公里/小时。承包商车辆（机动车辆、自行车等）不得进入生产区。运送材料确因必要进入生产区的，还应在后门、中门办理相关手续，不能阻碍通行。

  - 运出昆纤的材料要填写《KCFC材料、工具及设备通行检查清单》，需获得昆纤授权人员的签字认可，方可放行。

  - 所有进入生产现场的外来人员都要接受昆纤的安全培训，包括一级、二级和三级安全培训。

  - 如果由于承包商的原因导致昆纤生产中断等情况，承包商要负责赔偿昆纤的损失。

  - 承包商违反上述规定，将受到每人每次500元等相关条例的处罚。

- 安全承诺

我们已经理解以上的安全告知并承诺遵守，如果违反以上规定，除愿赔偿昆纤的损失外还愿接受处罚，罚金以                                 方式支付。

工程/项目名称：　　　　　　　　　　　承诺方（承包商）：

昆纤项目负责人：                     承诺方负责人签字：

日期：                               日期：