综合仓库电瓶叉车技术要求

一、概述

综合仓库现用叉车为小松（云A06174），公司2007年购买投用，目前已经高频度使用了十八年，开始故障频发，维修频繁，备件短缺，影响正常使用。该叉车是综合仓库唯一的叉车，承担包装材料、双氧水等生产物资的卸货和移库，以及综合仓库备品备件的搬运，废旧物资的回收等工作，是公司使用频率最高的一辆电瓶叉车，因此申请购买、更换。

二、位号、名称、型号规格、数量及说明

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌、生产商 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自平衡式电瓶叉车 |  | 1 | 小松、克拉克等知名品牌 | 详见技术参数 |

三、 技术标准和规范

1.叉车应满足公司现场作业需求。

2.车型必须符合 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 （TSG 81-2022）

四、技术参数

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电动叉车 | 一、技术规格 1.车型必须符合 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 （TSG 81-2022）， 满足该规程《附件C》中，条款C1.1 和条款C1.2的要求，并提供甲方办理特种设备注册登记所需的相关资料、证书和表格。 2.载重：2.0吨， 3.车型：四轮蓄电池平衡重式叉车，叉车全长尺寸：≦3250mm： 叉车宽度≦1150mm：叉车护顶≦2200mm。 4.门架类型：二级门架，提升高度≥3085mm，回缩高度≦2135 mm， 5.侧移：货叉侧移≥150mm，侧移载重≥1400kg。 6.轮胎：环保实心轮胎 7.驱动电机功率：≥8kW 8.驱动电机：品牌电机。 9.电控系统：品牌电控系统 10.蓄电池容量：48V/580AH-650AH（或相当容量），进口/国产品牌电池。 11.充电机：48V智能充电机 12.座椅：舒适配置座椅 13.安全带：自收紧安全带 14.电池更换方式：垂直及侧面更换 15.弯道控制技术：转弯自动减速，并具有限速报警和联锁功能 16.叉车转弯半径≦2000mm 17.控制手柄：侧移控制手柄 18.车辆噪声：≦75dB 19.车辆应设置司机权限信息采集器用于验证司机操作权限（人脸、指纹识别），当识别失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动。 20.其他：限速可设置、照明灯、安全警示灯、蜂鸣器大广角外置后视镜（车架内外）、安全监控装置（行车记录仪） |

说明： 1) 满足或优于上述技术指标，采购方均可接受。

2) 协助采购人办理特种设备注册登记。

五、技术要求

1.质量保证：代理商需提供厂家授权书及原产地证明。

2.设备配置要求：保证其提供的产品及其附件是全新的、未使用过的产品。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。

3.保证所提供产品的完整性和功能性，保证所有部件、附件必须是完整的、有效的。同时提供产品的易损配件。

4.货叉与车辆门架安装连接后的宽度不得大于车辆宽度。

5.所有产品封装、包装应完整。

6.厂家进行现场设备的免费安装和调试。

六、制造周期要求：

1.合同签订后两个月内到货。

2.设备运行稳定性及可靠性要求：设备测试结果满足要求。

3.维修要求：在质保期内设备出现故障，厂家工程师需在24小时内对设备进行维修响应。

4.技术服务要求：厂家免费对设备进行安装、调试。

七、运输和包装

1.设备到达昆纤成品库需包装完好、设备运输过程中没有受到损伤。

2.乙方应以在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式，设计和准备包装。

3.包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸。

4.应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

5.全部包装箱应标记清楚和正确，以保证安全到达目的地，并避免产品丢失或包装错误的可能性。每一包装箱应用不能抹除的墨水和采用模板印刷上全部标记。

八、设备监造和性能验收试验

1.到场检验：设备到场进行外观检验，产品不能有明显的外观瑕疵。

2.最终验收：设备安装调试并且特种设备注册登记落户，使用三个月后，确认满足使用要求才可验收，方可验收。

3.质保期：最终验收完成后1年。

九、资料和培训

1.提供厂家特种设备生产许可证

2.提供场（厂）内专用机动车辆产品合格证

3.提供自检合格证明文件，完整齐全的记录

4.提供《（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告》

5.提供《叉车产品数据表》

6.提供项目设备使用说明书、出厂检验合格证。

7.免费提供 (1）随车操作使用手册、配件手册各一套； (2）随车工具一套；

8.培训时间、地点、人数要求：

现场培训：设备装配及调试完成即对现场操作人员、维修人员进行现场培训。

十、运输和包装

1.设备到达昆纤成品库需包装完好、设备运输过程中没有受到损伤。

2.乙方应以在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式，设计和准备包装。

3.包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸。

4.应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

5.全部包装箱应标记清楚和正确，以保证安全到达目的地，并避免产品丢失或包装错误的可能性。每一包装箱应用不能抹除的墨水和采用模板印刷上全部标记。

十一、技术专有权

无

十二、保密协议

无。